烟草水萃取液浓缩蒸发装置

技术要求

- 数量：1台套蒸发系统

- 蒸发器效数：≥3

- 供货范围：甲方将原料液、冷却水、水蒸汽送至系统接口，乙方将浓缩液、冷凝水带压送出系统止。甲方将电力送上述系统总控制柜，上述范围需要的电控系统在乙方供货范围。

供货范围内的系统为交钥匙工程，包括工艺设备、电控设备、安装及材料、调试。包括可能的清洗系统（四套共用）。

包括原料液罐、浓缩液罐、浓缩液由甲方装泵转移。系统排水压力不低于0.2Mpa(G)

- 单套蒸发能力：30，000kg/h（自原料液中蒸出水）

- 原料液：烟草与水的萃取溶液

- 原料液含非可溶物：≤0.2%(wt)

- 原料液中干物质浓度：8±1％（wt）——30±5℃

- 出料中干物质浓度：≥50％（wt）

- 出料浓度控制精度：±1％（wt）

- 蒸发温度≤70℃

- 加热蒸汽压力：0.8MPa（G）

- 冷却水进水温度30℃，回水温度35℃

- 压缩空气压力:0.6～0.7Mpa（G）

- 在自动控制下，整个工艺系统提供条件连续进料、出料。

- 设备、管道内外表面为304不锈钢镜面。

- 与物料接触设备、材料的材质为304不锈钢。

- 报价要求：

- 整套系统设备表（包括数量、材质、装机功率，及其他各单机技术参数）

- 主要设备外形图

- 工艺流程图

- 公用工程消耗量

- 化学辅料消耗量

- 产生废料、废水的种类、特性、数量

- 价格和商务条件