硫化碱单效列管蒸发器情况介绍

(With each answer, please state relevant dimensions)

| Information on Product / 产品信息 Designation / 名称：Na2S(单效列管蒸发器) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Inlet / 进料 | Concentrate / 浓缩液 |
| Dry substance / 干物质 | Na2S: 23% DS | Na2S:60% DS |
| Dry substance undissolved / 未溶解的干物质 | % DS | 0.20% DS |
| Density at 20 °C / 密度（20 °C下） | 1.2~1.25kg/m³ | 1.58kg/m³ |
| Specific heat capacity at 20 °C / 比热容(20 °C下) | J/kgK | J/kgK |
| Viscosity at 20 °C / 粘度（20 °C下） | mPas / mPas | mPas / mPas |
| Boiling point increase at p = 1 bar a 沸点升高 （p=1 bar 绝压下） | 105°C | 185°C |
| Ph-Value: / pH值 | 14 |  |
| Up to which temperature can the product be heated? 产品可以被加热到多少度？ | 185°C |  |
| Does the product tend to 产品是否容易 | Incrust / 结痂：√ foam / 起泡 | Decolorize / 脱色： decompose / 分解 |
| Is the product toxic? 产品是否有毒 | yes / 是 | no / 否：√ |
| Capacity data / 产能数据 |  |  |
| Inlet 进口 | max.最大 5875kg/h min.最小 4200kg/h | m³/h m³/h |
| Requested concentrate outlet temp. 要求的浓缩液出口温度 | 135°C |  |
| Operating time 操作时间 | 24 hr/day 小时/天 | 330 days/year 天/年 |
| Energy data /能源数据 |  |  |
| Costs / 成本 - steam / 蒸汽 | €/to | 150元/to 每吨 |
| - electricity / 电 | Cent/kWhr | 0.55元kWhr 每千瓦时 |
| - cooling water / 冷却水 | €/cbm | 5元/立方米 |
| Steam pressure (overpressure) 蒸汽压力（超压） | bar g bar g | exhaust steam or /废蒸汽 或 live steam /新蒸汽 |
| Cooling water for condenser /冷凝器用的冷却水 Cooling tower /冷却塔 Well water /井水 River water /河水 | inlet temp.: /进口温度 summer: /夏季 °C winter: /冬季 °C prepressure: bar g | outlet temp.: /出口温度 summer: /夏季 °C winter: /冬季 °C |
| Cold water for concentrate /用于浓缩液的冷水 or condensate cooling /或冷凝液冷却 | inlet temp: / 进口温度 °C prepressure: / 压力 bar g |  |
| Power for pumps / 泵的功率 Power for mechan. recompressor / 机械压缩机的功率 | phases /相: frequency /频率 Hz voltage /电压: V phases /相: frequency /频率 Hz voltage /电压: V |  |
| Is ex-protection required? 是否需要其他保护 | protection mode / 保护模式：√ explosion group / 爆炸 ignition class / 点燃等级 |  |

| Required materials / 所需材质 |  |
| --- | --- |
| Heating tubes / plates 加热管/板 310S | Mechanical vapour recompressor 机械蒸汽再压缩 |
| Tube sheets / 管板 310S | Pumps / 泵 310S |
| Heating shells / 加热壳体 304 | Piping / 管道 310S |
| Separators / 分离器 304 | Gaskets / 垫片 不锈钢金属缠绕垫 |
| Requested evaporator type / 所需蒸发器类型 |  |
| Falling-film evaporator / 降膜蒸发器 | Plate evaporator / 板式蒸发器 |
| Forced-circulation evaporator / 强制循环蒸发器√ | Other types / 其他类型 |
| Heating mode /加热方式: direct steam / 直接加热 thermal recompressor / 热力压缩 mechanical recompressor / 机械压缩√ |  |
| Requested / required special apparatuses / 要求或所需的特殊设施 |  |
| Aroma recovery / 香气回收 | Sterilization plant / 杀菌装置 |
| High-heating unit / 高热装置 | Vapour scrubbing / 蒸汽洗涤 |
| Other units / 其他装置 | Concentrate cooling / 浓缩液冷却 |
| Conditions at erection site / 装置现场条件 |  |
| Erection in the open/室外安装: environmental temperature /环境温度 -15min °C 40max. °C |  |
| wind load /风载 15M/S |  |
| earthquake factor /地震系数 |  |
| Erection inside a building /室内安装:length/长: m, width /宽: m, height /高: m |  |
| Controls / 控制 |  |
| Field units /现场单元: pneumatic /气动 electrical /电气 |  |
| Control supervision/控制监控: electrical /电气 electronic / 电子 process control system / 工艺控制系统 |  |
| Controls / 控制: start-up program开车程序 shut-off program停车程序 cleaning program清洗程序 |  |
| Design regulations / Codes: 设计规定/标准 |  |
| Design parameters/ 设计参数 shell side /壳程: pressure /压力 bar g, temp. /温度 °C |  |
| tube side / 管程: pressure /压力 bar g, temp. /温度 °C |  |
| Notes: / 备注 Form of quotation: detailed quotation /详细报价 budget quotation /预算报价 报价形式 quotation for rental of pilot plant /中试装置租用报价 quotation for tests /测试报价 |  |
| Your inquiry no: / 您的询价编号 Submission of quotation by:报价由谁提交 Requested date of delivery: 要求的交货期 |  |
| Address of customer: /客户地址 Name of company: /公司名称 Country: /国家 attn.:/联系人 Fax: /传真 Street/P.O.Box:地址/邮编 E-mail: City: /城市 Signature: /签名 |  |