### 1、废水产生量

洗釜洗地等工艺清洗废水水量约为：15m³/d；

洗桶废水水量约为：5m³/d；工艺废水水量约为：60m³/d；

生活污水水量约为：18.5m³/d；设计工业废水总量约为：100m³/d；设计生活废水总量约为：20m³/d

设计日处理总水量为：120m³/d。

该项目预处理后进蒸发结晶设备水量为47m³/d，进水COD达15000~20000 mg/L，BOD为700 mg/L ，进水TDS 约10000 mg/L，电导率＞200000。

### 2、项目进出水水质

| 主控指标 | COD（mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | TDS （mg/L） | 石油类 （mg/L） | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业进水水质 | ≤35000 | ≤700 | ≤700 | ≤50000 | ≤1000 | 13.6 |
| 生活污水水质 | ≤450 | ≤250 | ≤250 | -- | -- | 6~9 |
| 出水水质 | ≤150 | ≤30 | ≤150 | -- | ≤10 | 6~9 |
| 下游污水厂建成前执行：《污染物综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准 |  |  |  |  |  |  |
| 出水水质 | ≤500 | ≤350 | ≤400 | ≤1600 | ≤20 | 6.5~9.5 |
| 下游污水厂建成后执行：《污水排入城市下水道水质标准》（CJ-343-2010）A 等级标准值 |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明：1、COD浓度是不计油相污染物的溶解性COD峰值。 |  |  |  |  |  |  |