薄膜蒸發器選型資料表
使用者單位Customer:                                                   2026_年Y_04_月M_2_日D
	型號Type
	
	活動刮板Flexible Blade n；    固定刮板Fixed Blade □；
鉸鏈刮板Hinge Blade □；      螺旋刮板Spiral Blade □；

	物料Materials：__剝離劑N300(MEA/BDG)__；   進料量Feed：____1200_____㎏/h；
蒸發性質Evaporation Feature: 脫溶Removal Solver□; 提純Purification□; 濃縮Concentrationn；脫氣Degas□；
熱敏性Heat Sensitivity： 是Yes n；  熱敏溫度Heat Sensitive Tem__150__℃；     否 No  □；

	進蒸發器Evaporator in
	物料組成Materials Composition：__水__(__3_%)； __MEA__(_14__%)； _BDG_(_76_%)；
物料粘度Materials Viscosity：__12__ cp@__25__℃ ；     溫度Tem：_25_℃；  

	出蒸發器
Evaporator Out
	殘餾份物料組成Heavy Fraction Composition：_不揮發份_ (_4_%)； BDG+其他 (_6_%)；  

殘餾份凝固點Heavy Fraction Melting Point：_約70_℃； 粘度Viscosity：____cp@___℃；

	
	蒸出物（氣相）組成Light Fraction Composition： 水 (_3_%)； _MEA+BDG (_86_%)；
蒸出物沸點Light Fraction Boiling Point：__℃@___mmHg； 汽化熱Vaporization Heat：________；  

	真空度Vacuum Degree： -680mmHg High □；-720mmHg High □；-750mmHg High n； ­­­­­­­­­­__________□

	加熱介質Heating Media
	導熱油Heating Oil□; 飽和蒸汽Saturated Vaporn; 過熱蒸汽Over Heat Vapor□；

	工作溫度Working Tem
	夾套Jacket__170__℃；   筒體Shell___140___℃； 

	工作壓力Working Pressure
	夾套Jacket ___7.5kg/cm2___MPa；   筒體Shell __20torr__MPa；

	材料選擇
Materials Selection
	夾套 Jacket
	Q235B □；   SUS304 n；316L □；   其它Other_____  

	
	筒體Shell
	Q235B□；SUS304□；316Ln；310S□；TA2□；其它Other___ 

	電機型式Motor Type
	防爆型Arty -Expositorn 等級Grade：__Exd__;非防爆型No-Arty -Expositor □；

	密封圈材質
Sealing Gaskets Materials
	石墨複合Graphite Special□；  聚四氟PTFEn；  矽橡膠Silicon Rubber□；
四氟包複PTFE Embossed □； 特殊Special□

	機械密封
Mechanical Sealing
	普通Normal □；             高真空High Vacuum □；  

高溫High Tem □；           高溫高真空High Tem High Vacuumn；

	刮板材質Blade Materials
	玻纖Fiber Glassn；碳纖Carbon Fibern； 其它Othern;  角度Glade Angle  ℃ 

	底軸承Batten leanings
	材質Materials:PTFE?

	備   注
Remarks
	物料中不揮發物（固形物）約佔3%左右，設計條件主要為去除不揮發份，但釜底排濃時不會塞管。
刮板材質主要評估一般主流，好取得材料為主。場內給熱方式有熱媒油與蒸氣7.5kg/cm2二種。


	認可Approved:：
	編制Prepared：


薄膜蒸發器需求條件(下述兩種原料)
物料使用：剝離劑N300(MEA/BDG)&洗邊劑CPN/PMA

成分：
剝離劑N300(MEA/BDG)

水3%、不揮發份4%、MEA(單乙醇胺)14%、BDG(二乙二醇單丁醚)76%、其它3%

洗邊劑CPN/PMA

水5%、不揮發份2%、PMA(丙二醇甲醚醋酸酯)32%、CPN(環戊酮)60%、其它3%

----------------------------------------------------------------------------------------------------

進料量：1200㎏/h

物性：沸點MEA:170ºC、BDG:231 ºC、PMA:146 ºC、CPN:130.6 ºC

蒸發性質：濃縮釜底液
進蒸發器：常溫
出蒸發器（蒸氣）：約進料量90%（約1100~1200㎏/h）
出蒸發器（釜底）：約進料量10%（約100~200㎏/h）
操作條件：真空760-20torr

熱源：目前場內熱媒油系統200~240 ºC，蒸氣系統7.5kg/cm2 

材質：316L(接液部分，其餘可304)

墊片：PTFE

